# CERA per STUCCO

| Фасовка | Воск защитный для венецианской штукатурки Cera per Stucco-фасовка 1 л. |
| --- | --- |
| Расход | Воск защитный для венецианской штукатурки Cera per Stucco –1 л на 10 м2. |
| Колеровка | Не колеруется. Допускается добавление в воск Cera per Stucco декоративных добавок-паст Additivo Argento/Oro. |
| Применение | Для работ внутри помещений. Применяется согласно спецификации декоративных материалов Domini. |
| Нанесение | Готовая высушенная поверхность венецианской штукатурки покрывается защитным воском Cera per Stucco с помощью венецианской кельмы. Для получения металлизированного эффекта в воск Cera Fluida можно добавить добавку-пасту Additivo ORO или Additivo ARGENTO. |
| Время высыхания | 24-36 часов. |
| Примечание | Перед применением воск Cera Fluida необходимо тщательно перемешать. Рекомендуется в одном помещении выполнять работы по нанесению материала одним мастером, во избежание отличий в системе и стиле нанесения. Перед нанесением воска необходимо убедиться в полном высыхании основного покрытия. После нанесения и полного высыхания воска рекомендуется готовую поверхность обработать мягкой тканью, с целью придания поверхности дополнительного блеска. |